Utilisation de la découpe Laser

- Allumer le Pc et lancer Lasercut.

- Sélectionner Fichier – Importer

- Choisir  le fichier DXF désiré

- Le fichier importé apparait dans la fenêtre

- Dans la partie de droite, on définit les actions à mener en fonction des couleurs et l’ordre d’usinage

- Le fichier étant prêt, il faut le charger dans la machine

- Allumer la machine au préalable

- Retourner sur l’ordinateur et Sélectionner Charger

- La boite de dialogue « transfert de fichier » s’affiche

- Sélectionner « Effacer tous » puis « charger le fichier actif »

- A ce stade nous quittons l’ordinateur pour effectuer les manipulations sur la machine

- Avant toutes choses, vérifier qu’aucunes  « lattes » ne dépassent et quels soient bien en place dans leur logements.

- Enlever les « lattes » non indispensables au maintien de la plaque (ce serait dommage de les « usinés »)

- Déplacer le laser, a l’aide du clavier, au dessus de la matière pour effectuer le ZERO Z

- L’inscription LASER ne doit pas être en noir sinon appuyer sur ESC

- Appuyer sur Z puis sur Datum

- Le plateau monte et le palpeur détecte la hauteur de la matière à découpe

- Déplacer le laser avec le clavier pour replacer la tête au point d’origine désiré pour débuter la découpe

- Sélectionner TEST pour vérifier que la surface a découper ne sort pas de la matière

- Une fois validé on peut lancer la découpe

- Une fois toutes les découpes terminées, renvoyer la tête à son point d’origine en appuyant sur datum

- Replacer les « lattes » enlevées en prenant soin de bien les insérer dans leur logement

- Eteindre la machine

- Nettoyer la machine. Oui le pinceau sert à quelque chose

- Eteindre l’ordinateur

Bonne utilisation

Fabrice